Электронный счетчик газа бытовой малогабаритный

СГМБ 1,6

Счётчик газа СГМБ-1,6 предназначен для измерения и учета израсходованного объема газа (природного или сжиженного углеводородного), применяемого для коммунально-бытовых нужд.

Рекомендуемая основная нагрузка: 4-х конфорочные газовые плиты с духовкой.

Принцип работы основан на линейной зависимости частоты колебаний струи в струйном генераторе от расхода газа. Колебания струи газа преобразуются пьезоэлементом в электрический импульсный сигнал, пропорциональный объему газа, прошедшего через счетчик. В электронном преобразователе происходит вычисление количества пропущенного газа с индикацией на жидкокристаллическом дисплее.

Технические характеристики:
Диапазон измерения расхода газа		0,04 – 1,6 м3/час;

Погрешность измерения				1,5 %; 
Температура рабочей среды			от –10 до+50 °С;

Питание							встроенная литиевая батарея 3,6 В

с циклом работы не менее 12 лет;
Номинальное рабочее давление 			5,0 кПа (0,05 кгс/см2);

Емкость счетного устройства 			99999,999 м3;

Наименьшая цена деления 				0,001 м3;

Диаметр присоединительных штуцеров 	1/2дюйма;

Габаритные размеры	LxBxH			110х84х82 мм; 
Масса, не более		0,80 кг;

Межповерочный интервал				12 лет.

Основные преимущества:
1. простота установки (без сварочных работ); 
2. компактность и малый вес;
3. отсутствие подвижных частей;
4. оригинальный дизайн;

5. возможность установки на горизонтальном (справа и слева) и вертикальном трубопроводе;
6. наличие импульсного выхода для подключения к внешней системе учёта энергоносителей.