ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступать к работе с штабелером оператор ДОЛЖЕН прочесть это Руководство и усвоить его содержание.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Храните данное руководство в качестве справочного документа.

Руководство по эксплуатации / Перечень деталей

SPM1016, SPM11530, SPM1025 / SES1016, SES1025

SPM1025G, SPM1030/ SES1530, SES1030, SES1033

Приглашаем вас к работе с механизированным штабелером. Ваш штабелер с мачтой SPED изготовлен из высококачественной стали и представляет собой прочное, надежное и простое в применении изделие. В интересах собственной безопасности и для обеспечения правильной эксплуатации штабелеукладчика просим вас внимательно прочесть данное Руководство и все предупреждения на изделии, прежде чем приступать к работе с штабелером.

В настоящем руководстве в четкой форме описана процедура безопасной эксплуатации штабелеров такого типа.

В руководстве даны характеристики штабелеров различных моделей. Во время эксплуатации и техобслуживания просим использовать запчасти, подходящие для конкретной модели штабелера.

Вся представленная в данном Руководстве информация основана на данных, имевшихся на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений в изделия без уведомления и без привлечения каких-либо санкций. Поэтому рекомендуется следить за возможными обновлениями.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель |  | SPM1016/SES1016 | SPM1016G | SPM1025/SES1025 | SPM1025G | SPM1030/SES1030 | SPM1530/SES1530 |  |  | SES1033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность Q | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1500 |  |  |
| Высота подъема h3 | мм | 1600 |  | 2500 |  | 3000 |  |  | 3300 |  |
| Мин. высота вил h | мм | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до центра нагрузки C | мм | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| Длина вил L | мм | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер вил e x s | мм | 150x60 | 150x60 | 150x60 | 150x60 | 150x60 |  |  | 150x60 |  |
| Мин. радиус разворота Wa | мм | 1245 | 1280 | 1245 | 1280 | 1245 |  |  | 1280 |  |
| Габаритная длина l1 | мм | 1580 | 1710 | 1580 | 1710 | 1580 |  |  | 1580 |  |
| Габаритная ширина b1 | мм | 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота убранной мачты h1 | мм | 1980 |  | 1830 |  | 2080 |  |  | 2220 |  |
| Ширина вил b5 | мм | 550 | 550 | 330~640 | 550 | 550 |  |  | 550 |  |
| Ролики вил | мм | 74 x 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большие колеса | мм | 180 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. скорость подъема с грузом/без груза | мм/сек | 80 / 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. скорость опускания с грузом/без груза | мм/сек | 420 / 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батарея |  | 12В пост. тока, 150Ач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель насоса |  | 12В пост. тока, 1,5кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о грузоподъемности

для SPM10XX/SES10XX                       для SPM10XXG

- УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

  - Оператор должен ознакомиться с предупредительными символами и инструкциями здесь и на штабелере, прежде чем приступать к работе с штабелером.

  - К работе с штабелером допускается только обученный, проинструктированный и назначенный персонал.

  - Прежде чем приступать к работе с штабелером, проверяйте его состояние. Обратите особое внимание на цепь, колеса, рукоятку, направляющую раму, направляющее колесо, мачту, батарею и т.п.

  - Не эксплуатируйте штабелер на наклонной поверхности и во взрывоопасной среде.

  - Не пускайте людей на вилочную платформу.

  - При подъеме грузов людям запрещается стоять или проходить под вилами.

  - Оператор должен пользоваться защитными перчатками.

  - Не перемещайте штабелер при подъеме груза на высоту более 300 мм.

  - При перевозке и подъеме грузов все люди должны находиться не ближе 60 см от вилочной    платформы.

  - Вес товаров должен быть распределен на оба зубца вилки. Не ставьте груз только на один зубец вилки. Центр тяжести груза должен находиться посередине между зубцами вилки.

  - Не допускайте перегрузки штабелера с превышением предельной грузоподъемности.

  - Перед эксплуатацией или подзарядкой проверьте объем электролита, если он не достаточен, долейте дистиллированную воду.

  - Во время зарядки рабочее пространство должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Присутствие пламени недопустимо.

  - При перерывах в работе опускайте вилы в нижнее положение.

  - В особых условиях эксплуатации оператор должен соблюдать особую осторожность при работе с штабелером.

- ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Гидравлическое масло

Проверяйте уровень гидравлического масла через каждые шесть месяцев. Применяйте гидравлическое масло ISO VG32 с вязкостью 32 сСт при температуре 40°С, общий объем около 4,0 литров.

  - Ежедневные проверки и техобслуживание

Необходимо ежедневно проверять состояние штабелера. Особое внимание следует обращать на колеса, оси, состояние резьбовых соединений и на заусенцы, которые могут стопорить колеса, а также на мачту, цепь и батарею. По завершении работы следует освободить вилочную платформу от груза и опустить ее в нижнее положение.

  - Смазывание

Для смазки движущихся деталей используйте моторное масло или консистентную смазку.

- Подзарядка аккумуляторной батареи

  - Подзарядка батареи производится при напряжении менее 10 вольт.

  - Перед подзарядкой проверьте объем электролита, если он не достаточен, долейте дистиллированную воду.

  - Во время зарядки рабочее пространство должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Присутствие пламени недопустимо.

  - Если штабелер не эксплуатировался в течение длительного времени, производите подзарядку в течение не менее, чем двух часов каждую неделю.

  - Во время подзарядки напряжение, отображаемое индикатором, не должно превышать 15 вольт.

  - Не эксплуатируйте штабелер во время подзарядки.

- контрольная панель

  - Кнопка аварийного останова (Urgent button)

При нажатии на выключатель происходит отключение питание. Подача питания возобновится, если повернуть выключатель по часовой стрелке.

  - Индикатор батареи (Battery indicator)

Отображает напряжение батареи. Если напряжение менее 10 вольт, то штабелер нельзя эксплуатировать, не подзарядив его.

  - Рычаг управления (Control stick)

Рычаг управления позволяет поднимать и опускать вилы.

  - Разъем зарядного устройства (Charger socket)

Charger indicator – Индикатор зарядного устройства

- Поиск и устранение неполадок

| # Ном. | Проблема | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилочная платформа не поднимается до максимальной высоты. | - Недостаточное количество гидравлического масла. | - Долить масло. |
| 2 | Вилочная платформа не поднимается. (роторный двигатель) | - Нет гидравлического масла. - Загрязнение гидравлического масла. | - Залить гидравлическое масло. - Заменить масло. |
| 3 | Двигатель не работает. | - Нажат выключатель аварийной остановки, отключить питание. - Низкое напряжение. - Ослаблены разъемы электропроводки. - Плохой контактор электродвигателя постоянного тока. | - Повернуть по часовой стрелке, включить питание. - Подзарядить. - Затянуть. - Заменить. |
| 4 | Вилочная платформа не опускается. | - Деформация поршневого штока или мачты вследствие перегрузки или однобокой нагрузки. - Вилочная платформа надолго задерживается в верхнем положении с выдвинутым поршневым штоком; застревание штока из-за появления ржавчины. - Не открывается клапан сброса давления насоса. | - Заменить. - При перерывах в работе опускать вилы в нижнее положение, регулярно смазывать поршневой шток. - Проверить на предмет повреждений, заменить. |
| 5 | Утечки | ¦- Износ или деформация уплотнительных элементов. - Износ или поломка деталей. | - Заменить. - Заменить. |
| 6 | Вилочная платформа опускается, но не работает клапан сброса давления. | - Неплотное закрывание клапана вследствие загрязнения масла. ¦- Износ или деформация уплотнительных элементов. - Клапан сброса давления поврежден. | - Залить новое масло. - Заменить. - Заменить. |
| 7 | Батарея не заряжается. | - Батарея не исправна. - Неплотное прилегание разъема зарядного устройства. | -Заменить. - Затянуть. |

Не пытайтесь заниматься ремонтом штабелера, если вы не обладаете необходимой квалификацией и соответствующими полномочиями.

###### Гидравлическая схема

###### Электрическая схема

9.1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

9.2 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ