Технические требования к  макетам -  шелкография

- Макеты предоставляются в программе CorelDROW и Adobe Illustrator в векторном виде в масштабе 1:1

- Все шрифты должны быть переведены в кривые.

- Минимальный формат изделия 40*40 мм, максимальный 1200*2000 мм, кроме Уф лака. Уф-лак до В2 формата.

- Минимальная толщина линий: для шелкографии - 0,18мм, Уф-лак - 0,15мм, для тиснения фольгой 0,2мм, для конгрева и печати на полиэтиленовых пакетах - 0,5мм

- Цвета указываются по шкале PANTONE. Если цвета указаны в СМУК, то их перевод в PANTONE происходит автоматически, за корректность цвета ответственности не несём.

- Макеты в RGB не принимаются.

- При печати на тёмных материалах следует учитывать, что выбранный цвет может изменить свой оттенок. Чтобы избежать этого, можно сделать белую подложку.

- Растровые изображения должны быть в режиме Bitmap Black and White.

- При печати на полиэтиленовых пакетах: избегать заливок более 30% от площади пакета, соблюдать отступы  - от края пакета - снизу 50мм, сверху 130мм, с боков по 20мм.

- Не желательно располагать рамки и элементы близко к краю реза, должно быть не менее 3 мм

- Изображения, которые подготовлены дизайнером   в край, должны иметь вылеты за обрез - 2 мм

- Печать на готовых изделиях: конверты, открытки, папки-уголки - нужен отступ от края не менее 2 мм.

- Уф-лак, рельефный лак, вырубка, конгрев, тиснение должны быть выделены в макете или сделаны в отдельном файле.

Макеты с использованием растровых изображений и сложных цветовых совмещений просим согласовывать с менеджером или другим специалистом.

Перечень данных условий может изменяться и дополняться.

Доработка материалов, поданных не в соответствии с требованиями, оплачивается отдельно. Дополнительные пояснения и рекомендации Вы можете получить, позвонив по  телефону +7 (950) 046-19-97 с 10 до 18 часов или написать на почту info@roseagency.ru .

Заявки с сайта на печать полиграфии принимаются круглосуточно.