Часто задаваемые вопросы.

- Установка выключателя.

Установка сенсорных выключателей не отличается от установки клавишных выключателей. Вы должны обращать внимание только на то, что монтаж осуществляется винтами в круглую монтажную коробку минимальной глубиной 50 мм.

Выключатели Livolo, серия C7 устанавливаются в стандартную коробку, для подключения нужен только фазовый провод, через который и будет управляться освещение, нулевой провод не требуется.

- Подключение сенсорных выключателей livolo возможно под напряжением?

По соображениям безопасности, любая работа под напряжением запрещена. Оставляя в стороне вопрос о запрете, подключение под напряжением выключателя может привести к повреждению его электронных компонентов.

- Выключатель после установки не работает должным образом

В основном некорректная работа выключателя связана с неправильной установкой либо низкой нагрузкой. Наиболее распространенные причины:

- Подключение выключателя к напряжению до окончательной установки стеклянной панели. Для решения данной проблемы, отключите выключатель от питания на внутреннем щитке электрических распределительных устройств на 30 секунд, включите питание. Проблема должна быть исправлена.

- Выключатель управляет нагрузкой менее 15 Вт. Даная проблема решается установкой LED адаптера по одной из схем.

- На какую мощность рассчитаны сенсорные выключатели?

Минимальная нагрузка одного контура выключателя Livolo является 15W. При нагрузке менее 15Вт возможна нестабильная работа выключателя, мерцание источника света, отсутствие включения, самопроизвольное отключение.

Заявленная нагрузка выключателя 15-1000 ватт. Нагрузка менее 15 ватт потребует дополнительного подключения адаптера. Диммируемые сенсорные выключатели работают в диапазоне 25-500 ватт.

- Почему мигает свет?

Эта проблема возникает, когда нагрузка в схеме менее 15 Вт. Пожалуйста, обратите внимание, что минимальная мощность для диммера составляет 25W. Даная проблема решается установкой LED адаптера.

- Почему не привязывается диммер к пульту?

Маленький пульт рассчитан только на управление одним диммером.

Если на пульт привязано один или несколько выключателей, то следует отвязать их от пульта и только потом привязывать диммер.