GD60BPB / 2402307

РАНЦЕВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Описание устройства	2

  - Назначение устройства.	2

  - Основные компоненты устройства.	2

- Введение	2

  - Меры предосторожности  	2

- Общие правила техники безопасности при обращении с электроинструментами	2

  - Обучение.	2

  - Подготовка	2

  - Техническое обслуживание	3

- Правила техники безопасности при работе с воздуходувным устройством	3

- Символы, размещенные на данном устройстве	4

- Уровни риска	4

- Утилизация	5

- Сборка	5

  - Распаковка устройства	5

  - Установка рукоятки куркового переключателя 	5

  - Установка задней трубки воздуходувного устройства	5

  - Установка передней трубки воздуходувного устройства.	6

  - Установка аккумуляторного блока.	6

  - Извлечение аккумуляторного блока.	6

  - Регулировка привязного ремня.	6

  - Снятие привязного ремня	6

- Эксплуатация	6

  - Запуск устройства.	6

  - Остановка устройства.	7

  - Рычаг управления переключениями	7

  - Кнопка Турбо.	7

  - Рекомендации по эксплуатации.	7

- Техническое обслуживание	7

  - Чистка устройства		7

- Транспортировка и хранение	8

  - Перемещение устройства	8

  - Хранение устройства.	8

- Поиск и устранение неисправностей	8

- Технические характеристики	8

- Гарантийные обязательства.	9

- ОПИСАНИЕ

  - Назначение устройства

Аккумуляторный воздуходув предназначен для очищения газона от опавших листьев, мусора, пыли. Некоторые устройства помимо сбора  листьев и небольших веток , могут проводить их измельчение  перед  перемещением в  мешок.-накопитель

  - Основные компоненты устройства

Рисунок 1-13

- Кнопка Турбо

- Рычаг управления переключениями

- Курковый выключатель

- Передняя трубка воздуходувного устройства

- Зажим шланга

- Задняя трубка воздуходувного устройства

- Защелка

- Аккумуляторный отсек

- Привязной ремень

- Рукоятка куркового переключателя

- Гибкая трубка

- ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку инструментов компании Greenworks. Ваше устройство было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами надежности, удобства эксплуатации и безопасности. При надлежащем обращении ваше устройство будет надежно и безотказно работать долгие годы.

- Меры предосторожности

:Даже при правильном использовании электроинструмента оператор может подвергаться следующим рискам

- Повреждение легких, если не надета соответствующая защитная маска.

- Повреждение слуха, если не надеты соответствующие средства защиты органов слуха.

- Повреждение руки/плеча вследствие вибрации при использовании устройства в течение длительного периода времени, или устройство неправильно эксплуатируется и обслуживается.

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями. Несоб-людение техники безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезному травмированию.

Сохраните инструкции по безопасной работе для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту с питанием от сети (проводной инструмент) или с питанием от АКБ .

- Обучение

- Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомитесь с элементами управления и правилами использования устройства.

- Никогда не допускайте детей, лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, или лиц, которые не ознакомились с настоящими инструкциями к работе с устройством. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора.

- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных c причинением вреда другим людям или их имуществу.

- Подготовка

- При эксплуатации устройства всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстуком.

- Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут вылететь из-под устройства.

- Перед использованием обязательно выполняйте визуальную проверку, чтобы убедиться в том, что крепежные детали затянуты, корпус не поврежден, а защитные приспособления находятся на месте.

- Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше от детей.

- Пользуйтесь средствами защиты органов слуха и защитными очками. Всегда носите их во время эксплуатации устройства.

- Техническое обслуживание

- Держите все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.

- Обращайтесь с устройством осторожно и держите его в чистоте. Не прикасайтесь к опасным движущимся частям, пока батарея не извлечена и опасные движущиеся части полностью не остановились.

- Дайте устройству остыть перед проведением любых осмотров, регулировок, хранения и т.д.

- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте только фирменные запасные части и аксессуары.

- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Используйте устройство только при дневном освещении или в условиях хорошего искусственного освещения.

- Держите все отверстия, предназначенные для циркуляции воздуха, в чистоте.

- Никогда не сдувайте мусор в направлении посторонних лиц.

- Перед запуском устройства убедитесь, что впускная труба  очищена от посторонних предметов ( мусора) .

- Держите лицо и тело вдали от отверстия для впуска воздуха.

- . Не допускайте, чтобы руки или любые другие части тела или одежда попали в впускную трубку, разгрузочный желоб, или находились в непосредственном контакте с  рабочими поверхностями устройства

- Перед началом работы осмотрите устройство и удалите из него инородные  материалы/мусор	.

- . Не используйте устройство  с неисправными  или отсутствующими   штатными компонентами  , а так же если контактные клеммы батареи  повреждены или изношены.

- Не прилагайте чрезмерные усилия при работе с устройством . Всегда сохраняйте равновесие и устойчивость при работе на склонах. При использовании устройства перед-вигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.

- Остановите устройство и извлеките аккумуляторную батарею. Убедитесь, что все механизмы  полностью обездвижены, если:

- устройство оставлено пользователем без присмотра

- Нужно удалить посторонние предметы( мусор) .

- проводится  проверка, очистка или профилактика устройства

- проводится  осмотр устройства для выявления  повреждений после ударного воздействия со стороны посторонних объектов

- Если вы заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией вам необходимо выполнить:

- проверку устройства на наличие повреждений

- замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;

- регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

- СИМВОЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и узнать их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
|  | Прочтите руководство пользователя. |
|  | Не подпускайте посторонних к работающему устройству. |
|  | Надевайте средства защиты органов зрения и слуха. |
|  | Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. |
|  | Не подпускайте посторонних на расстояние ближе 15 метров. |
|  | Не прикасайтесь к вентилятору во время работы устройства. |
|  | Попадание не заправленной одежды в воздухозаборник может привести к травме. |
|  | Попадание длинных волос в воздухозаборник может привести к травме. |
|  | Вращающиеся лопасти рабочего колеса могут стать причиной тяжелых травм. |

- УРОВНИ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

| СИМВОЛ |  | СИГНАЛЬ-НОЕ СЛОВО | ОБЪЯСНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОПАСНОСТЬ | Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может послужить причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  |  | ПРЕДУПРЕ-ЖДЕНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести. |
|  | ВНИМАНИЕ | (Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов. |

- УТИЛИЗАЦИЯ

|  | Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно. |
| --- | --- |
|  | Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам. |
|  | По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов. |

- СБОРКА

- Распаковка устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения. - Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые штатные компоненты. - Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

- Откройте упаковку.

- Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.

- Извлеките все штатные  детали из коробки.

- Извлеките устройство из коробки.

- Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

- Установка рукоятки куркового переключателя

Рисунок 2 - 3

- Установите рукоятку куркового переключателя на заднюю трубку воздуходувного устройства.

- Установите рукоятку куркового переключателя в требуемое положение на задней трубке воздуходувного устройства.

- Зафиксируйте рукоять штатным  коротким винтом.

- Установка задней трубки воздуходувного устройства

Рисунок 4

- Установите на гибкую трубку зажим шланга.

- Вставьте конец задней трубки воздуходувного устройства в гибкую трубку под небольшим углом.

- Вставьте конец задней трубки воздуходувного устройства в гибкую трубку.

- Установите и затяните штатный длинный винт в зажим шланга.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поместите шнур в держатель шнура.

- Установка передней трубки воздуходувного устройства

Рисунок 5

- Совместите пазы на передней трубке воздуходувного устройства с выступами на задней трубке воздуходувного устройства.

- Совместите переднюю и  заднюю трубы воздуходувного устройства так  чтобы  выступы прочно  зафиксировались  в пазах.

- Поверните переднюю трубку воздуходувного устройства в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока выступы не зафиксируются на месте.

- Установка аккумуляторного блока

Рисунок 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить. - Перед заменой или удалением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель полностью не остановится. - Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

- Совместите подъемные выступы на аккумуляторном блоке с пазами в аккумуляторном отсеке.

- Задвигайте аккумуляторный блок внутрь аккумуляторного отсека, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.

- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

- Снятие аккумуляторного блока

Рисунок 4

- Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки аккумулятора.

- Извлеките аккумулятор из устройства.

- Регулировка привязного ремня

Рисунок 7 - 11

- Примерьте ранец на спину.

- Потяните концы ремней вниз, чтобы затянуть их.

- Подсоедините горизонтальный нагрудный ремень.

- Потяните концы нагрудного ремня вниз, чтобы затянуть.

- Поднимите регулировочные язычки, чтобы ослабить ремни.

- Закройте и заблокируйте замки, задвинув одну часть в другую.

- Нажмите на зубцы, чтобы открыть замки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ранец должен плотно и безопасно располагаться на вашей спине.

- Снятие привязного ремня

- Откройте замки на нагрудном ремне.

- Ослабьте ремни, подняв сдвигающуюся пряжку и затем снимите устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае неизбежной опасности, быстро снимите устройство. Расстегните нагрудный ремень перед размещением устройства на землю.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что трубка воздуходувного устройства находится на своем месте.

- Запуск устройства

Рисунок 12.

- Нажмите курковый выключатель для запуска устройства.

- Нажмите курковый выключатель для увеличения скорости.

- Отпустите курковый выключатель для уменьшения скорости.

- Остановка устройства

Рисунок 12.

- Отпустите курковый выключатель для остановки устройства.

# ПРИМЕЧАНИЕ

После остановки устройства подождите, пока двигатель полностью не остановится.

- Рычаг управления переключениями

Рисунок 12.

- Поверните рычаг управления переключениями по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость. Это позволит зафиксировать требуемую скорость обдува.

- Поверните рычаг управления переключениями против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если постоянно снижать скорость, обдува устройство может остановится и придется выполнить повторный запуск.

- Кнопка турбо

Рисунок 12.

- Нажмите кнопку турбо и устройство переключится на максимальную скорость работы.

- Отпустите кнопку турбо и устройство переключится на стандартную скорость работы.

- Эксплуатация устройства

Рисунок 13.

- Прочно удерживайте устройство одной рукой.

- Слегка поводите устройством из стороны в сторону, удерживая его таким образом, чтобы расстояние от насадки до земли или пола составляло несколько сантиметров.

- Медленно перемещайтесь вперед.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Инородные предметы должны располагаться перед вами

# ПРИМЕЧАНИЕ

Проводите обдув тяжелых предметов на высокой скорости, а легких на низкой скорости.

- Рекомендации по эксплуатации

- . Не направляйте воздушную струю на посторонние предметы   , если это может привести к их некон-тролируемому перемещению и .причинению вреда окружающим

- Используйте грабли и метлы, чтобы удалить инородные материалы перед началом работы с устройством.

- Увлажняйте поверхности перед удалением посторонних предметов  в пыльном окружении.

- При работе с устройством держитесь вдали от детей, домашних животных, открытых окон и чистых машин.

- Регулярно очищайте  устройство от грязи.

- После окончания работы удалите посторонние предметы ( мусор) из устройства .

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы тормозные жидкости, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок.

- Чистка устройства

ВНИМАНИЕ

Устройство должно быть сухим. Влага может вызвать поражение электрическим током.

- Очистите вентиляционные отверстия от посторонних предметов с помощью пылесоса.

- Не используйте для очитки устройства  какие-либо раство-рители.

- Очистите кожух и пластмассовые детали с помощью влажной мягкой ткани.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед транспортировкой и хранением извлеките из устройства аккумуля-торный блок.

- Перемещение устройства

- Удерживайте устройство с помощью специальной рукоятки.

- Хранение устройства

- Очистите устройство перед хранением.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.

- Убедитесь в том, что устройство не содержит ослабленных болтов, соединений или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие шаги / действия:

- Замените поврежденные компоненты.

- Затяните болты.

- Обратитесь в Авторизированный сервисный центр если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства которое вы не можете устранить самостоятельно.

- Храните устройство в сухом помещении.

- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

- ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВ-НОСТЬ | ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается, когда нажат курковый выключатель. | Аккумуляторная батарея не плотно установлена. | Убедитесь, что аккумуляторная батарея плотно установлена в устройство. |
|  | Аккумулятор-ный блок разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| Устройство не запускается. | Выключатель электропита-ния неисправен. | Замените неисправные компоненты, прибегнув к помощи авторизированного сервисного центра. |
|  | Двигатель неисправен. |  |
|  | Электроннаянплата неисправна. |  |
| Воздух не проходит через трубку, когда устройство запущено. | Воздухоз-аборник или выпуск трубки засорены. | Устраните засорение. |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение | 60 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Объем воздуха | 15.3 м³/мин |
| Скорость воздуха | 225 км/ч |
| Вес (без аккумулятора) | 3,8 кг |
| Измеренный уровень звукового давления | LPA= 80 дБ(A), KPA= 3 дБ(A) |
| Измеренный уровень мощности звука | LWA= 97.8 дБ(A) |
| Гарантированный уровень мощности звука | LWA.d= 98 дБ(A) |
| Уровень вибрации | < 2.5 м/с2 , K = 1.5 м/с2 |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд.  Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на   инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1.

Инструмент ручной электрифицированный торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствует требованиям технических регламентов:

- № TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| Nп | № | Организация | Город и Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ООО "ЦИС" | г. Белгород | 308002, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 133В | 8(4722) 31-82-48, 34-61-29 |
| 4 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 5 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток | г. Владивосток | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 6 | ИП Верстин В.Ф. | г. Владимир | 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, дом № 44 | 8 (4922) 38-67-55 |
| 7 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 8 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 9 | ИП Семенов А.Ю. | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 10 | ИП Русин А.А. | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209 | 8(473) 333-03-31 |
| 11 | ИП Салахов | г. Екатеринбург | 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А | 8(343)2519494 |
| 12 | ООО "Арсенал" | г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 13 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 14 | ООО «Сервис Тех Центр» | г. Казань | 420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 15 | ООО "Кпасное Колесо" | г. Калининград | 236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21 | 8(929)1661107 |
| 16 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А | 8 (861) 2728888 |
| 17 | ИП Конарев В.А. | г. Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23 | 8(918) 193 84 48 |
| 18 | ООО СЦ "База" | г. Красноярск | 660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 19 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3 | 8 (4217) 31-80-00 |
| 20 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8 (3842) 901400 |
| 21 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Кемерово | 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 20/1 | (3842)350480, 358319 |
| 22 | ООО "Дядько" | г. Курск | 305003 г. Курск, ул. Александра Невского 13 В-2 | 8 904 520 87 27 |
| 23 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Ленинск-Кузнецкий | 652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 1 | (38456) 71281 |
| 24 | ООО "Фирма Технопарк" | г. Москва | 121471,Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1 | 8(8007)006525 |
| 25 | ИП Силин Ю.В. | г. Москва | Москва, Севанская ул, дом № 54 | 8 (985)2566520 |
| 26 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 27 | ИП Царева Н.П. | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б | 8 (953)300-1932 |
| 28 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г.НижнийНовгород | 603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник | 8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249 |
| 29 | ИП Куракин М.Н. | г. Новосибирск | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 30 | ООО «ЛИСКО центр» | г. Новосибирск | 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 28, корпус 3 | 7 (913) 916-84-95 |
| 31 | ООО "СЦ КВЭЛ" | г. Новокузнецк | 654005, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 54 | (3843)200347 |
| 32 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 33 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83 | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 34 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 35 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102 | 8 (342)2594479 |
| 36 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55 | 8 (342)2020490 |
| 37 | ООО «Электра» | г. Пятигорск | 357500, Ставропольский край . г.Пятигорск . проезд Суворовский , 1.А | +7 (8793) 382757 |
| 38 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 39 | ИП Холод | г. Ростов на Дону | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305 |
| 40 | ООО "Электра" | г.Санкт Петербург | 190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30 | 8(812)7403587 |
| 41 | ООО "Интер Электро" | г. Самара | 443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414 |
| 42 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 43 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 44 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 45 | ИП Романов Р.А. | г.Тула | 300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2, | (4872)790190, моб. +79807229253 |
| 46 | ООО "Технодок" | г.Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 47 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 48 | ИП Захаров Игорь Анатольевич | г. Чебоксары | 428020, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хевешская ул, дом № 5, корпус 1 | (8352) 63-97-50 |
| 49 | ИП Апалькова Д.П. | г.Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |
| 50 | ООО Ламед | г Алмааты Казахстан | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060 | 8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53 |
| 51 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Импортер в РБ: Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16

т. 234-99-99 факс 238-04-04 opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

##### Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.