ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА

Модель: HKN-PCORN, HKN-PCORN2

HKN-PCORN-T

1. Краткое вступление

Этот аппарат для приготовления попкорна сочетает в себе преимущества импортных и отечественных аналогов. Он изготовлен из алюминиевого сплава и высокопрочного стекла с распыленным внутренним покрытием. Кроме того, этот аппарат безопасен в эксплуатации и экономит энергию, что подходит для использования в ресторанах, буфетах, кинотеатрах и т.д.

2. Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | HKN-PCORN | HKN-PCORN2 | HKN-PCORN-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 220 | 220 | 220 |
| Мощность (кВт) | 1.3 | 1.3 | 1.44 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
| Габариты (мм) | 500*370*680 | 560*420*760 | 940*450*1540 |
| Масло (мл/порция) | 50 | 50 | 50 |
| Сахар (г/порция) | 100 | 100 | 100 |
| Кукуруза (г/порция) | 150 | 150 | 150 |
| Производ-сть (чаш/мин.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

3. Внимание

а) аппарат должен быть установлен на ровной устойчивой поверхности;

б) аппарат должен применяться с соответствующим источником питания, рекомендованным заводом-изготовителем;

в) рядом с оборудованием необходимо смонтировать соответствующие переключатели, блок плавких предохранителей и устройство для защиты от замыкания. Для удобства эксплуатации не допускается накопление мусора;

г) все электрические соединения должны монтироваться квалифицированными электромонтажниками.

4. Эксплуатация

а) включите переключатель питания для включения нагревательной трубки и освещения;

б) включите выключатель котла для предварительного нагрева котла в течение 5~6 минут. Налейте 50 мл масла, насыпайте 150 г зерен и 100 г сахара в котел, зерна будут с треском раскрываться.

в) следите за процессом жарки зерен, чтобы они не подгорели, и плотно закрывайте дверцу, чтобы зерна не вылетали из аппарата.

г) помешивайте зерна, пока не раскроются все, затем высыпьте их из чаши;

д) для приготовления большего количества попкорна повторите цикл 1~5 раз. Для приготовления попкорна нужно всего 2 минуты.

е) Не капайте маслом вокруг чаши. В противном случае при нагревании его до определенной температуры может произойти возгорание;

Внимание: Не добавляйте воду в чашу во время жарки попкорна!

5. Чистка и меры безопасности:

а) во избежание несчастных случаев, перед чисткой аппарата отключите питание и выньте штекер из розетки;

б) для чистки внешних деталей аппарата необходимо использовать влажную салфетку с нейтральным моющим средством. Запрещается чистить аппарат под прямой струей воды во избежание замыкания;

г) если аппарат не используется долгое время, необходимо отключить питание и вынуть штекер из розетки;

д) запрещается чистить внутреннюю часть чаши жесткой металлической щеткой. В противном случае покрытие может быть повреждено.

6. Советы по поиску и устранению неисправностей:

| Неисправность | Причины | Возможные решения |
| --- | --- | --- |
| Не загорается свет | - Нет подключения к источнику питания. - Плохое соединение контактов. - Вышла из строя лампочка подсветки | 1. Подключите штекер к розетке. 2. Затяните винт, соединяющий провода. 2. Замените лампочку |
| Не нагревается | 1. Отошел провод в нагревательной трубке. 2. Нагревательная трубка сгорела 3.Низкая мощность питания | 1. Затяните винт, соединяющий провода 2. Замените нагревательную трубку 3. Подключитесь к источнику питания с необходимой мощностью |
| Слишком высокая или слишком низкая температура | Вышло из строя термореле | Обратитесь в сервисный центр |